SMP-560宽频电磁辐射分析仪

SMP-560宽频电磁辐射分析仪，主机频率范围高达60GHz,能极其准确地测量非电离辐射。探头覆盖了从低频到高频的所有频段，通过配备不同类型的探头可以测量电场、磁场强度。另外，针对中国市场专门设计研发了WPT探头，此探头完全屏蔽其他频段的信号，只测试GSM900、GSM1800和3G频段的信号，完全满足对手机基站的测试需求。

仪器特点：

* 主机支持频率从 1Hz － 60GHz

* 配备电磁辐射专用三维全向探头，而且方便更换

* 易于阅读的大图标结果显示

* 智能探头接口，能自动识别探头参数，易于操作

* 可存储27300个测量结果（包含GPRS数据），不含GPRS数据可存储多达62400个测量结果

* 内置GPS接收器，自动存储位置数据。无需外部连接GPS接收器，方便携带

* 内部自校准的高精确度测量

* 防尘、防震、易于使用

* 专业的售后服务和仪器使用培训

显示和操作

* 图形用户界面与语言选择

* 蓝色液晶背景，可选照明时间，在强光下仍能轻松读取

结果显示与评估

* 不仅能实现算术平均，RMS平均，空间平均三种平均、同时还可显示最大值、最小值和平均值。

* 可以同时显示X、Y、Z值

* 单位选择：当使用非计权探头时显示A/m、V/m、KV/m、  uW/cm2、mW/cm2、W/m2；当使用计权探头时显示限值百分比

* 内置公众安全标准限值，实地测量结果可直接显示为“百分比标准”

- 自动调零，校准数据的应用

* SMP-560探头类型的自动识别以及校准参数的使用

* 可选时间间隔的全自动调零

* 校准提醒功能可让用户选择适当时机进行校准

远程操作

* SMP-560 PC软件可以进行远程操作

* 通过USB接口连接

特殊评估

* 时间平均，最多30分钟的周期设置

* 离散或连续的空间平均

* 最多24个场所的空间平均

报警功能

* 可听声报警功能，用户可自定义报警限值

* 带报警的热源追踪功能

操作

* 用户自定义设置便于仪器的使用

* 用户可选择自动开关机功能以节省电量

* 保持按钮可以“冻结”显示结果，便于用户读取

* 锁键盘功能防止意外操作

结果存储和携带

*可存储27300个测量结果（包含GPRS数据），不含GPRS数据可存储多达62400个测

量结果。

* 使用PC软件方便地进行数据管理和评估

* 硬质携带箱，小巧轻便，方便携带

仪器应用：

环保局

环境监测单位

安监局

职业卫生监测（防疫站、环评中心、职业健康测评中心、工作/生活环境监测）

第三方机构（环境监测单位、环保监理公司、环境认证机构、）

通信运营商监测机构（电信基站辐射监测、联通基站辐射监测、移动基站辐射监测） 
 	雷达电磁辐射监测

高校科研单位

企业研发

无线电监测

等等.

更多应用，请联系深圳国测电子0755-85261178

技术指标：

| LCD显示数据 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 显示类型 | 蓝色液晶显示 |  |
| 测量数据 | 实时值、（X, Y, Z） 三轴值、最大值、最小值、平均值 |  |
| GPS信息 | 测量地点的经纬度、海拔高度 |  |
| 探 头 | 显示探头型号 |  |
| 报警阈值 | 自定义报警限值 |  |
| 日 期 | 显示年月日 |  |
| 时 间 | 内置时钟时间显示 |  |
| 电 池 | 显示电池容量 |  |
| 显示屏尺寸 | 60× 78毫米 |  |
| 背 光 | LED背光 |  |
| 测量功能 |  |  |
| 单 位 | V/m、KV/m、µW/cm²、mW/cm²、W/cm²百分比 |  |
| 显示范围 | 5位：0.0001~99999 |  |
| 平均类型 | 算术平均、滑动平均、国际标准平均（IS平均） |  |
| 结果类型 | 实时值、最大值、最小值、平均值、（X、Y、Z）三轴显示 |  |
| 平均时间 | 10秒、30秒、1分钟、2分钟、5分钟、6分钟、10分钟、15分钟、30分钟 |  |
| 记录间隔 | 1s、5s、10s、30s、1分钟、5分钟 |  |
| 报警功能 |  |  |
|  | 一键开启或关闭报警功能 |  |
|  | 可自行调整报警限值 |  |
| 存储功能 |  |  |
| 存储内容 | 编号、名称、日期、时间、采样数量及每个时间间隔内详细的测量信息（测量时间、实时值、平均值、GPS信息等） |  |
| 存储容量 | 存储多达62400个测量结果（不包含GPS数据）、包含GPS数据存储达27300个 |  |
| 电池 |  |  |
| 电池类型 | 可充电锂电池 |  |
| 运行时间 | GPS关闭：>20小时、GPS开启：>10小时 |  |
| 电池充电器 |  |  |
|  | 同轴插孔、发光二极管指示 |  |
| 接口 |  |  |
|  | Mini - USB接口 |  |
| GPS |  |  |
| 基本功能 |  | 超灵敏度，20个独立频道卫星追踪系统，支持SBAS（星基增强系统） |
| 灵敏度 |  | - 157 dBm的（跟踪） |
| 芯片组 |  | SiRF star III gsc3 |
| 定位精度 |  | 1.5米（CEP50），1.8米（CEP95） |
| 更新率 |  | 1S |
| 大地测量系统 |  |  |
|  |  | WGS 84 |
| 温度范围 |  |  |
|  |  | -10℃至+45℃ |
| 湿度范围 |  |  |
|  |  | 5 ~ 95%无冷凝 |
| 尺寸（不含探头） |  |  |
|  |  | 100 ×215× 40毫米 |
| 重量（不含探头） |  |  |
|  |  | 490克（包括内部GPS接收器） |
| 随机配件 |  |  |
|  |  | SMP-560宽频电磁辐射分析仪主机，充电电池，充电器，专用箱 |
| 扩展功能 |  |  |
|  |  | 可任选探头，不仅可测量工频，通过更换探头还可实现从低频到高频的全频 |

探头选件：

SMP-560备有多种全向性探头可选，超宽带全频率覆盖，符合国家关于电磁辐射检测仪器相关标准。

SMP-560提供基站专业测量探头，仅针对不同营运商不同频率范围，避免因频率范围不同带来的误差。

| 型号 | 简单参数 | 测量功能特点 |
| --- | --- | --- |
| 低频电-磁场测量探头选型（工频测量） |  |  |
| WP50 | 电 - 磁场：10Hz-3KHz，各向同性。 | 可用于高压输变电系统、配电室、感应炉、地铁、电车等作业场所工频测量中的低频宽带辐射信号的识别和测量。 |
| 射频测量电场探头选型 |  |  |
| WPF3 | 频率：100K-3GHz，各向同性. | 测量频率覆盖广播电视、电台、通信基站、微波炉、电磁炉等信号。测量精度高，完全满足环境检测和产品质量检测要求。 |
| WPF8 | 频率：100K-8GHz，各向同性 | 测量频率覆盖广播电视、电台、通信基站、雷达、卫星等信号.主要针对气象台雷达，射频微波通信基站、等... |
| WPT | 频率：GSM900、GSM1800、3G；各向同性 | 主要针对不同营运商的通信基站测量电磁辐射强度。 |
| WPF60 | 频率：27MHZ-60GHz，各向同性. | 主要针对常见气象台雷达、射频微波信号测量电磁辐射强度。 |