- ZN1690C屏蔽效能检测仪

主要技术指标

1. 测量频率点：14kHz、434MHz、915MHz（用于屏蔽室测量）；

150kHz、434MHz、915MHz（用于屏蔽方舱测量）；

2. 屏蔽效能检测值（动态范围）：

14kHz(150kHz)：>60dB；

434MHz：>80 dB；

915MHz：>80dB；

3. 接口形式：SMA，输出阻抗50Q；

4. 平均故障间隔时间不小于1000小时；

5. 分辨率：1dB；

6. 工作温度：0℃～40℃；

7. 工作湿度：≤80% RH；

8. 存储温度：-20℃～60℃；

9. 存储湿度：≤90% RH；

10.充电电源适配器电压：220V±10%；

11.功率：<2W；